MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE

SICONV: 817756/2015 OPERAÇÃO: 1.025.607-37/2015

DEZEMBRO DE 2021

ITEM 01 – INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO À  EXECUÇÃO DA OBRA

- SERVIÇO A EXECUTAR

  - A presente obra compreende à Construção de Ginásio Poliesportivo, referente aos seguintes dados:

- NOME DO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

- ENDEREÇO: Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro - PE, CEP 55.700-000

- ÁREA TOTAL: 6.089,77 m²

  - O prazo para execução da obra está previsto para 24 meses (vinte e quatro meses) a contar da liberação da Ordem de Serviço do CONTRATANTE, em conformidade ao cronograma físico financeiro apresentado desta obra.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Serão excutados todos os serviços, a cargo do CONSTRUTOR constantes nesta especificação e nos projetos, relacionados na planilha orçamentária anexa, proposta.

- INSTALAÇÃO DA OBRA

- LIMPEZA DO TERRENO:

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

- LOCAÇÃO DA OBRA:

- INFRAESTRUTURA

- FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

- SUPERESTRUTURA:

- LAJES, VIGAS E PILARES.

- PAREDES EM GERAL

- COBERTURA

- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

- REVESTIMENTOS INTERNOS

- DE PAREDES:

- TETOS:

- REVESTIMENTOS EXTERNOS

- PAVIMENTAÇÕES

- ESQUADRIAS

- FERRAGENS

- EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- LOUÇAS/METAIS:

- INSTALAÇÕES

- HIDROSANITÁRIAS

- TELEFÔNICAS:

- DISPOSITIVOS PRELIMINARES

  - A execução de todos os serviços negociados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos, bem como suas especificações.

  - Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

  - Em virtude de esquema de segurança, a empresa deverá manter perfeito entendimento com o CONTRATANTE, no tocante a pessoal e horários de trabalho.

  - A empresa deverá informar ao CONTRATANTE  os nomes e respectivos números das carteiras de identidade dos empregados autorizados a trabalhar na Obra.

  - Compete  ao  Construtor  fazer  prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida junto ao proprietário, visto que, após apresentada a proposta, o CONTRATANTE não acolherá nenhuma reivindicação.

  - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

Ficará  o  construtor  obrigado a  demolir e a refazer os trabalhos em desacordo aos projetos, após vistoria de nossa fiscalização, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A obra deverá ser entregue ao CONTRATANTE,  completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence do construtor.

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição (similaridade) aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

3.7 A empresa CONTRATADA deverá ser fiscalizada pelo presente contrato de serviços atendendo às recomendações do CONTRATANTE.

4.0 GENERALIDADES

intuito de tomarem-se todas as precauções necessárias  a fim de  evitar a ocorrência de acidentes na obra, durante a execução dos trabalhos, deverá ser rigorosamente observada a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho  NR - 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

Esta Norma Regulamentadora, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança e saúde nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.

NORMA DE SEGURANÇA

Dar atenção especial  às normas NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (Ministério do Trabalho)  e NBR  -  7678 (ABNT).

5.0 LICENÇAS

Pela Lei complementar nº 007 de 08/04/2008 -Código de Obras. Toda obra requer licença da prefeitura para ser realizada e para isso é necessário a apresentação de um projeto de arquitetura elaborado por um profissional habilitado pelo sistema CONFEA/CREA que fará o projeto e será o responsável técnico pelo processo.

O responsável técnico deverá respeitar a legislação vigente. A aprovação do Projeto tem validade de 1 (um) ano.

Após a aprovação do projeto o requerente iniciará a execução da obra, de acordo com a liberação do CONTRATANTE. A  licença da obra fornece o direito de construir, demolir, legalizar ou executar obras de acréscimo ou modificação de qualquer uso, de acordo com o projeto aprovado.

Obras sem licença estão sujeitas a multas e o seu não pagamento a demolição e a inscrição na dívida ativa do município.

6.0 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras é a infraestrutura de apoio indispensável à administração da obra e execução dos serviços , e mesmo sendo temporária, deve proporcionar as condições necessárias para que o processo de construção seja realizado com conforto, segurança, qualidade, rapidez e economia.

O tapume será em madeira, com fechamento em chapa de aço galvanizada ou chapa de compensado.

Almoxarifado, vestiário de funcionários e escritório da obra, será em madeira com piso em madeira e cobertura em fibrocimento.

O banheiro dos funcionários será composto de chuveiros, bacia sanitária e lavatório.

Serão feitas ligações de energia trifásica, água potável e ligação de esgoto sanitário do canteiro no sistema tipo fossa e filtro.

7.0 USO DO EPI (equipamentos de proteção individual)

De acordo com a Norma Regulamentadora –NR6 empresas que realizam atividades consideradas de risco têm a obrigação de fornecer os EPIs  adequados para

garantir a segurança de seus funcionários, bem como realizar vistorias periódicas do ambiente de trabalho. Além disso, é preciso que a empresa faça valer as obrigatoriedades da legislação brasileira e das normas da ABNT para a segurança do trabalho.

O não cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade cível e penal, além de multas aos infratores.

Responsabilidades

A legislação trabalhista prevê que:

É obrigação do empregador

 fornecer os EPI adequados ao trabalho

 instruir e treinar quanto ao uso dos EPI

 fiscalizar e exigir o uso dos EPI

 repor os EPI danificados

É obrigação do trabalhador

 usar e conservar os EPI

Quem falhar nestas obrigações poderá ser responsabilizado.

O empregador poderá responder na área criminal ou cível, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho.

O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas podendo até ser demitido por justa causa.

É recomendado que o fornecimento de EPI, bem como treinamentos ministrados, sejam registrados através de documentação apropriada para eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas.

- ETAPAS DA OBRA

Conforme cronograma FÍSICO-FINANCEIRO, proposto pela CONTRATADA;

- HORÁRIO DE TRABALHO

  - O horário de trabalho deverá ser acordado com o CONTRATANTE.

- LICENÇAS E TAXAS

  - Será encargo do construtor o pagamento de todas as licenças, taxas, franquias, emolumentos e impostos que se fizerem necessárias à execução do serviço (alvará de construção, CREA, INSS, ART etc.).

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

  - Antes do início dos trabalhos, o investidor deverá apresentar a ART do responsável técnico da obra.

- RELAÇÃO DE PROJETOS:

ARQUITETURA:

01/05 – Planta de Siutação, Coberta e Locação

02/05 – Planta baixa Pavimento Térreo

03/05 – Planta baixa Pavimento Intermediário

04/05 – Planta baixa Pavimento Intermediário

05/05 – Cortes

01/01 – Escada

01/02 – Esquadrias

02/02 – Esquadrias

01/02 – Guarita da Entrada Principal

02/02 – Guarita da Entrada Principal

01/03 – Guarita da Entrada de Serviço

02/03 – Guarita da Entrada de Serviço

03/03 – Guarita da Entrada de Serviço

01/01 – Definição das Etapas de Projeto

ESTRUTURA:

Forma 		Pranchas 01 a 09

Armação	Pranchas 02.01 a 02.06

Pranchas 03.01 e 03.02

Pranchas 04.01 a 04.12

Pranchas 05.01 e 05.09

Pranchas 06.01 e 06.02

Pranchas 08.01

Pranchas 09.01 e 09.02

Estrutura metálica	Pranchas 10 e 11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Pranchas 01/06 a 06/06

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA:

Pranchas 01/02 a 02/02

INSTALAÇÕES DE ESGOTO:

Pranchas 01/02 a 02/02

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

Pranchas 01/04 a 04/04

INSTALAÇÕES DE SPDA:

Prancha ÚNICA

- NORMA DE SEGURANÇA

  - Dar atenção especial  às normas NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (Ministério do Trabalho)  e NBR  -  7678 (ABNT).

ITEM 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.    PLACA DA OBRA – FORNECER/INSTALAR

Caberá ao construtor fornecer e instalar a PLACA DA OBRA, conforme padrão exigido pela Prefeitura da cidade de Limoeiro e CREA e de acordo com o projeto.

Esta conterá a caracterização dos serviços, o custo da obra, data de início e término da obra, responsável técnico, contratante e contratado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: área da placa.

- LIMPEZA DO TERRENO

O terreno deve estar livre de capoeira e mato para receber a locação da obra e fundação, serviço a ser executado pela contratada.

O terreno será terraplanado com compensação de movimentos de terra em eventuais desníveis existentes no solo, o qual ficará limpo e nivelado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: área do terreno a ser limpa.

3.      CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

A CONTRATADA deverá apresentar a definição dos equipamentos para carga e descarga, quando necessário, dos materiais provenientes de demolição (entulho). A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que os

materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-foras, não causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosões, etc. Para tanto, deverá a CONTRATADA manter as áreas de estocagem convenientemente drenadas e limpas.

Transporte de material - O transporte do material demolido será efetuado para  empresa especializada em recebimento de material de demolição / escavação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: volume medido no aterro / reaterro. Para o transporte de material o critério de medição obedecerá à unidade proposta na planilha orçamentária, que consta em M3 x KM.

A edificação será locada em conformidade com os Projetos Aprovados, seguindo as especificações de cotas e níveis.

A locação da obra deverá ser rigorosamente de acordo com a planta de localização, cujas cotas devem ser respeitadas de maneiras a permitir que as paredes, depois de construídas reproduzam planimetricamente o paralelismo e o verticalismo como foi apresentado em planta.

A localização deverá ser feita por piquetes com altura superior ao baldrame de construção, a fim de que os pontos de alinhamento possam ser facilmente transportados de cima para baixo por meios de fios de prumo. Cada eixo de construção terá sua posição marcada através de guias que deverão estar distanciadas 100cm da face e topo das paredes para permitir o livre trânsito necessário aos operários.

ITEM 03 – MOVIMENTO DE TERRA

- ESCAVAÇÕES - EXECUTAR

  - APLICAÇÃO: Nas cavas de fundações;

# As escavações devem seguir rigorosamente a NR-18 Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NBR-11682/2009 - Estabilidade de encostas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Volume medido no corte.

- ATERRO,  REATERRO, TRANSPORTE E COMPACTAÇAO – EXECUTAR

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

    - Executar o reaterro das valas abertas para as fundações , conforme projeto, com material arenoso de boa qualidade, devidamente compactado em camadas de 20 cm de espessura, em média, e abundantemente molhado.

  - APLICAÇÃO:  Nas cavas de fundações para as alvenarias e pilares, conforme projeto.

Carga e descarga - No que se refere à carga e descarga dos solos removidos a serem encaminhados ao bota-fora, ao iniciar o serviço, a CONTRATADA deverá apresentar a definição dos equipamentos para carga e descarga, quando necessário, dos materiais provenientes de escavação e/ou demolição (entulho). A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que os materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-foras, não causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos ou erosões. Para tanto, deverá a CONTRATADA manter as áreas de estocagem convenientemente drenadas e limpas.

Transporte de material - O transporte do material demolido será efetuado para  empresa especializada em recebimento de material de demolição / escavação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: volume medido no aterro / reaterro. Para o transporte de material o critério de medição obedecerá à unidade proposta na planilha orçamentária, que consta em M3 x KM.

ITEM 04 - FUNDAÇÕES

- NORMAS

  - Conforme NBR 6118 E 6120.

- TIPO: CONCRETO - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Resistência à compressão: Fck > 35MPa;

  - APLICAÇÃO: nos elementos da fundação,  conforme projeto.

OBS:   aplicar camada de concreto FCK=15 Mpa, com 5cm de espessura, no fundo das peças estruturais em contato com o solo, conforme projeto estrutural.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO : por volume de concreto.

O controle tecnológico será realizado através do ensaio de resistência a compressão Fck será aos 7 dias, após a concretagem, aos 21 dias e aos 28 dias, sendo 2 corpos de prova em cada período citado, resultando em 6 corpos de provas.

- TIPO: FORMA - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Tipo/material: tábuas e  madeirit resinado;

    - Desmoldante: separol da Sika ou similar.

  - APLICAÇÃO: nos elementos da fundação,  conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área desenvolvida no projeto (superfície da fôrma em contato com o concreto).

- TIPO: AÇO PARA CONCRETO - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Tipo/material: CA-50 e CA-60 (de acordo com o projeto).

  - APLICAÇÃO: nos elementos da fundação,  conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela massa obtida peto levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

- TIPO: ALVENARIA DOBRADA  - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: Tijolo cerâmico;

    - Resistência à compressão: 1,5 a 2,5 Mpa;

    - Dimensão: 9cm x 19cm x 39cm;

    - Fabricante: local, com amostra aprovada pela fiscalização;

    - Assentamento: com argamassa de cimento e areia.

  - APLICAÇÃO: na execução do destino final de esgoto.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO: pelo volume de alvenaria executada, medida em projeto.

ITEM 05 - ESTRUTURA

- TIPO: CONCRETO ARMADO - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Resistência à compressão: Fck> 35Mpa conforme projeto;

    - Armadura: CA 50/60, conforme projeto;

    - Dimensões: conforme projeto.

  - APLICAÇÃO: Pilares , vigas e lajes, conforme projeto.

OBSERVAÇOES GERAIS QUANTO AO CONCRETO ARMADO:

Quanto ao diâmetro do agregado a ser utilizado na fabricação do concreto:

Diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a

(adotar o menor)

1/3 da espessura da laje

1/4 da distância entre as faces da fôrma

0,8 do espaçamento entre armaduras horizontais

1,2 do espaçamento entre armaduras verticais

OBSERVAÇÕES GERAIS QUANTO A EXECUÇÃO DE FORMAS PARA  CONCRETO ARMADO:

Cuidados na execução das fôrmas:

- O recebimento e estocagem das peças brutas de madeira e dos compensados;

- Estar de posse dos equipamentos e bancadas necessárias;

- Obedecer ao projeto estrutural que foi elaborado com as dimensões para resistir aos esforços;

- As fôrmas devem ser estanques, não permitindo a passagem de argamassa pelas frestas das tábuas;

- Devem ser executados de modo a possibilitar os maiores números possíveis de reutilizações, proporcionando economia no material e mão-de-obra.

- Na concretagem devemos tomar algumas precauções, em relação às fôrmas, para que a estrutura não seja prejudicada:

a) Antes de concretar, as fôrmas devem ser limpas.

b) Antes de concretar, as fôrmas devem ser molhadas até a saturação.

c) Não colocar a agulha do vibrador entre a fôrma e as armaduras, isso pode danificar os painel.

OBSERVAÇÕES GERAIS QUANTO A EXECUÇÃO DE ARMADURAS PARA  CONCRETO ARMADO:

Os problemas existentes com as barras de aço é a possibilidade de corrosão em maior ou menor grau de intensidade, em função de meio ambiente existente na região da obra, o que provoca a diminuição da aderência ao concreto armado e diminuição de seção das barras.

No primeiro caso, diminuição da aderência, esta é provocada pela formação de uma película não aderente às barras de aço, impedindo o contato com o concreto.

No segundo, diminuição de seção das barras, o problema é de ordem estrutural, devendo ser criteriosamente avaliada a perda de seção da armadura.

Armazenar as barras sobre travessas de madeira (Figura 11.4) de 30 cm de espessura, apoiadas em solo limpo de vegetação e protegido de pedra britada. - Cobrir com lonas plásticas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Concreto: pelo volume de concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Forma: pela área desenvolvida no projeto (superfície da fôrma em contato com o concreto).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Armação: em massa obtida peto levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

ITEM 06 – ALVENARIA

- TIPO:  Bloco de concreto - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: concreto simples;

    - Resistência à compressão: mínimo de 6 MPa;

    - Dimensões: 9cm x 19cm x 39cm;

    - Fabricante: local, com amostra aprovada pela fiscalização.

  - EXECUÇÃO

2.2.1.	Tijolos: Ligeiramente molhados;

    - Argamassa de assentamento de cimento e areia no traço 1:6 ;

    - Junta de assentamento com espessura de 15 mm.

  - APLICAÇÃO: Nas alvenarias de elevação, conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área de alvenaria a ser executado, conforme projeto.

Obs: A Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação será em tijolo maciço.

Resumo dos elementos de Vedação e unidades referentes ao critério de medição

ITEM 07 – REVESTIMENTO

- RECOMENDAÇÕES

  - Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas materiais, preparo, aplicação e manutenção (NBR-7200).

  - Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

  - A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

  - A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

  - As superfícies de paredes serão limpas com a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

  - Observar o período de cura entre as fases de revestimentos.  rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão executados com argamassa ,traço 1.3, de cimento e areia.

2. TIPO: Chapisco - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Traço/material:1:3 - cimento e areia grossa;

    - Pigmentação: natural;

    - Fabricante: na obra ;

    - Substrato:

      - Estruturas de concreto ;

      - Alvenarias de tijolos;

  - APLICAÇÃO:

    - Todas as alvenarias, interna e externamente;

    - Nos elementos de concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

- TIPO:  Massa única / Emboço - EXECUTAR

  - CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO

    - Material/traço:  argamassa de cimento e areia no traço de 1:2:8;

    - Espessura:  20 mm;

    - Acabamento: desempenado  a régua e desempenadeira de madeira;

    - Fabricante: preparado na obra.

  - APLICAÇÃO:   Todas as superfícies que receberão  chapisco.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

- TIPO:  Cerâmica - EXECUTAR

  - CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO

    - Material:  cerâmica para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm;

  - APLICAÇÃO:   Todas as superfícies especificadas no projeto a receberem revestimento cerâmico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

Resumo dos revestimentos de parede/teto e unidades referentes ao critério de medição

| ARGAMASSAS |  |
| --- | --- |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO |  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |

RECOMENDAÇÕES:

01: Só aplicar o reboco/emboço após a pega do chapisco;

02: Não aplicar reboco externo em dias de chuva;

04: Respeitar o prazo de cura do reboco (cerca de dez dias) antes de iniciar a pintura.

ITEM 8 - IMPERMEABILIZAÇÃO

TIPO: Impermeabilização  - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Pintura de asfalto para os elementos de fundação;

APLICAÇÃO:

    - Todas as superfícies da fundação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Manta asfáltica 3mm, além de calafetagem inidivual em pontos de ralos.

APLICAÇÃO:

    - Todas as lajes descobertas, calhas e marquises.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Manta asfáltica antiraiz 3mm, além de calafetagem inidivual em pontos de ralos.

APLICAÇÃO:

    - Todas as lajes descobertas, calhas e marquises.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área.

ITEM 9 – COBERTA

1.   TIPO: Estrutura metálica com telhas– FORNECER/INSTALAR

  - CARRAACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.1.1.   Tipo: A estrutura da cobertura do ginásio seguirá o projeto estrutural, em aço ASTM A36, 572, SAC 41, 300, conforme indicado. Serão utilizadas telhas metálicas com isolamento termoacústico entre as telhas.

    - APLICAÇÃO: No telhado do ginásio, conforme projeto de estrutura e arquitetura.

ITEM 10 – PAVIMENTAÇÃO

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Tipo: lençol de granito e cerâmica antiderrapante, conforme projeto de arquitetura .

    - Tipo: Blocos intertravados e meio fio pre-moldado.

1.2 Aplicação: de acordo com o projeto de arquitetura.

No ginásio e salas internas o piso será em lençol de granito e em cerâmica antiderrapante, conforme indicado em projeto arquitetônico, das marcas Eliane, Elizabeth, Cecrisa, Pamesa ou equivalente.

Nas áreas externas, pisos em blocos intertravados de concreto e meio fio pré-moldado de concreto.

RESUMO DA PAVIMENTAÇAO E UNIDADES REFERENTES AO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Obs.: os revestimentos de piso para as pistas e quadras externas, bem como a caixa de areia e a academia das cidades, serão objeto de uma segunda etapa da obra, não sendo contemplados neste momento.

ITEM 11 - MARCENARIA e FERRAGENS

- TIPO: Portas Internas - FOLHEADAS– FORNECER/INSTALAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Referência do projeto: Portas internas;

    - Material: Compensado semi-oco;

    - Dimensões: Conforme projeto de arquitetura.

  - APLICAÇÃO:  Ver medidas no projeto de arquitetura.

As portas em geral serão em madeira, para receber pintura.

As portas dos boxes dos banheiros serão revestidas em laminado melamínico

As portas de madeira terão fechaduras com roseta e acabamento cromado, maçaneta tipo alça. As dobradiças serão de giro, 3”x2½”, em latão cromado, La Fonte, Silvania, APC ou similar.

Nas portas dos boxes dos banheiros, tranquetas simples, acabamento zamak ou cromado, La Fonte, Silvania, APC ou similar

ITEM 12 – SERRALHARIA

1. TIPO: ESQUADRIAS METÁLICAS

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: esquadrias de aluminio, cor natural, com vidro liso 4mm; portão de acesso ao ginásio será em peças metálicas, com pintura automotiva branca; para a segunda etapa da obra, gradil eletrofundido, sobre mureta de alvenaria, na cor branca

APLICAÇÃO: de acordo com o projeto de arquitetura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área aplicada.

RESUMO DAS ESQUADRIAS/GRADIL/CORRIMÃO/VIDRO E UNIDADES REFERENTES AO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO.

| PORTA DE MADEIRA , SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUINDO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |
| --- | --- |
| PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.60 X 1.80 M, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE | UN |
| JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR NATURAL, TIPO MOLDURA, EXCLUSIVE VIDROS | M2 |
| VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 |
| CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRAÇADEIRA | M |
| PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" | M2 |
| GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 |

ITEM 13 - PINTURA

- TIPO: PVA LATEX sem emassamento

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Tipo: PVA;

    - Cor: Branco neve;

    - Acabamento: semi-fosco;

    - Fabricante: Tintas Coral ou similar.

  - EXECUÇÃO

    - TRATAMENTO PRÉVIO:  Preparar a superfície tornando-a limpa, seca, isenta de Graxas, óleo, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis, e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. Lixar e remover totalmente a poeira e as partes soltas, lavar a superfície com desengraxante, sabão neutro, com escovamento vigoroso, utilizar solução de detergente e água morna para retirar manchas de gordura, enxaguar a superfície ate ficar bem seca. Prever retoque de massa nos locais danificados, lixando após a aplicação.

    - PINTURA DE ACABAMENTO: Nº de demãos: 02 (duas), no mínimo, até perfeito acabamento.

  - APLICAÇAO: Nas alvenarias e peças em concreto das áreas externas dos muros.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área de pintura executada.

- TIPO: ACRÍLICA sem emassamento - EXECUTAR

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Tipo: Acrílica;

    - Cor: a definir;

    - Acabamento: acetinado..

  - EXECUÇÃO

    - TRATAMENTO PRÉVIO:  Preparar a superfície tornando-a limpa, seca, isenta de Graxas, óleo, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis, e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. Lixar e remover totalmente a poeira e as partes soltas, lavar a superfície com desengraxante, sabão neutro, com escovamento vigoroso, utilizar solução de detergente e água morna para retirar manchas de gordura, enxaguar a superfície ate ficar bem seca. Prever retoque de massa nos locais danificados, lixando após a aplicação.

    - ACABAMENTO: Nº de demãos: 02 (duas), no mínimo, até perfeito acabamento.

    - APLICAÇÃO: De acordo com o projeto de arquitetura.

- TIPO: Esmalte sintético com  emassamento – EXECUTAR

  - CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO

    - Tipo:  Esmalte Sintético;

    - Cor:  a definir;

    - Acabamento: fosco;

    - N°. de demãos:  mínimo de duas, até o perfeito acabamento;

    - TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE:  limpeza geral; lixamento, aplicação de zarcão em metais ferrosos e chromóxido em metais não ferrosos (galvanizado e alumínio)

  - Aplicação: Nas esquadrias, corrimão, guarda-corpos e gradil.

RESUMO DE PINTURA E UNIDADE REFERENTE AO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

| PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2 DEMÃOS EM FORRO DE GESSO / LAJE |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |
| PINTURA ACRILICA SEM EMASSAMENTO 2 DEMÃOS, PAREDES INTERNAS |  |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |
| PINTURA ACRILICA SEM EMASSAMENTO 2 DEMÃOS, PAREDES EXTERNAS |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |
| PINTURA ESMALTE |  |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 |
| PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 |

14. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS/METAIS:

Todas as louças da copa e banheiros serão na cor branca, Deca, Celite, ou similar. Os metais sanitários de boa qualidade, e as ligações flexíveis em PVC.

15. INSTALAÇÕES PREDIAIS

- HIDROSSANITÁRIAS:

Será executada conforme projeto específico. Todos os materiais a serem utilizados serão de 1a qualidade, garantindo um perfeito funcionamento do sistema.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverá atender também ás seguintes Normas Práticas Complementares:

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento;

- NBR 5651– Recebimento de Instalação Predial de Água Fria – Procedimento;

- NBR 7198– Instalações Prediais de Água Quente– Procedimento;

- Códigos , Leis, Decretos, Portarias e Normas Federias, Estaduais e Municipais, inclusive de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA/Confea.

ÁGUA FRIA

- Todas as tubulações terão emendas, fixação, abertura e fechamento de rasgos incluídos.

- As conexões e acessórios de tubulação e montagem deverão ser de tipo e material perfeitamente compatíveis com as tubulações, e, sempre que possível, do mesmo fabricante e linha das tubulações utilizadas.

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA

- Tubos em PVC rígido soldável, marrom, classe 15, com superfícies interna e externa perfeitamente lisas, para pressão de serviço de 0,75 Mpa, conforme NBR 5648/77.

- Conexões em PVC rígido soldável para água.

- Conexões injetadas em PVC rígido soldável para água, classe 15, com encaixes de ajuste perfeito para os tubos, para pressão de serviço de 0,75 Mpa; as conexões bolsa/rosca utilizadas para ligação de aparelhos ou mangueiras flexíveis deverão ser da cor azul, com embuchamento de rosca em latão, e anel de reforço em aço zincado; as demais conexões deverão ser marrons, do tipo simples.

- Registros de gaveta: Corpo fundido em bronze com baixo teor de zinco, conforme NBR 6314/82 liga 11; fechamento por cunha fundida em bronze, com usinagem de precisão, castelo removível, haste fixa com vedação por gaxeta de amianto e volante com pintura na cor amarela isento de rebarbas tipo 1502 (para áreas externas), ou com canopla cromada tipo 1509 (para áreas internas); para pressões de até 1,4 Mpa, conforme MSS-SP-37 (Manufactures Standardization Society), com bolsas fêmea usinadas no padrão BSP, conforme NBR 10281/88.

- Sifão para Lavatório: Deverão ser em metal, acabamento cromado, do tipo regulável, bitola Ø1”x1.1/4”.

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS

- Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser cuidadosamente recortados conforme marcação previa dos limites de corte.

- Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem.

- Caso haja a necessidade de fazer furações ou aberturas no concreto para a passagem das tubulações, essas deverão ser feitas com total cuidado para que as mesmas não entrem em contato direto com o concreto.

GENERALIDADES

- Todas as canalizações de entrada de água deverão apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

- As tubulações serão embutidas na alvenaria e no forro.

- As tubulações no forro serão fixadas por meio de fita metálica ou canaleta de aço.

- O diâmetro mínimo para tubulações, mesmo para sub-ramais, será de 25mm.

- Todos os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e nas respectivas especificações;

- Os pontos para ligação dos aparelhos ou instalações de metais deverão ser instalados nas alturas indicados no projeto.

- As medidas a seguir referem-se a distância do piso até o ponto de entrada d’água para os diferentes equipamentos:

Lavatório---------------------------------------------  60cm

Válvula de descarga  --------------------------110cm

Caixa de descarga  -----------------------------180cm

Chuveiro ou ducha  -----------------------------220cm

Registro pressão p/ chuveiro -----------------110cm

Pia de cozinha  ------------------------------------100 a 115cm

- As canalizações enterradas deverão estar a um mínimo de 50cm sob os leitos carroçáveis e a 30cm em outras ocasiões, e estarão sobre leito de areia.

- O local de trabalho deverá ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, não aproveitáveis de material.

- Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelo ás paredes.

TESTE E ENTREGA DAS INSTALAÇÕES

- A entrega das tubulações de Água Fria deverá ser precedida das operações abaixo; recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado sobre a entrada em carga das tubulações.

- As tubulações deverão ser lavadas com água, estabelecendo-se o fluxo no seu interior; para isso, permitir-se-á a saída de água pelas conexões de ligação dos aparelhos, através da retirada dos bujões (plugs), pelo tempo mínimo de 3 minutos; imediatamente após, o plug deve ser recolocado, ou executada a ligação dos aparelhos com os tubos flexíveis próprios; esse procedimento deverá ser levado a efeito iniciando-se pelos ambientes dos pavimentos alimentados pelas extremidades das colunas.

- Após a limpeza de todos as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada em carga.

- Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm2.

- A duração de prova será de, pelo menos, 48 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

ESGOTO SANITÁRIO

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Esgoto Sanitário deverá atender também ás seguintes Normas Práticas Complementares:

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- NBR 89160 – Instalações Prediais de Esgotos Sanitários;

- Códigos , Leis, Decretos, Portarias e Normas Federias, Estaduais e Municipais, inclusive de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos órgão do sistemaCREA/Confea.

PROCEDIMENTO

- Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.

- As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais de esgoto cloacal. O esgoto cloacal e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulação de PVC para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até o fossa séptica e posteriormente lançado no sumidouro.

- Em toda extensão de todas as tubulações a inclinação mínima deverá ser maior do que 2%, a não ser quando especificado em projeto.  Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos. As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.

- As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:4, respectivamente, e rebocados internamente com argamassa de traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.

- Os pontos para ligação dos aparelhos ou instalações de metais deverão ser instalados nas alturas indicados no projeto. As medidas a seguir referem-se a distância do piso/parede até o ponto de recolhimento do esgoto para os diferentes equipamentos:

Vaso sanitário ------------------------------------- 34cm

Lavatório sem coluna ----------------------------48cm

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Antes do início da montagem das tubulações, deverá examinar cuidadosamente o projeto e a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.

- Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento e elevação.

- As tubulações de PVC Série R que vai para as caixas de inspeção, e outros serão envelopadas por camadas de areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm. A critério da fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamentos contínuos, constituídos por camada de concreto simples.

- O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.

- Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

- As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou "plug", convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

- A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários, obedecendo rigorosamente ao disposto na NB-19/83 (NBR-8160).

- Toda instalação será executada visando as possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.

- Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

- As declividades mínimas das tubulações, segundo a sua função e diâmetro, são dadas abaixo:

– Esgoto, diâmetro igual a 40mm - 3 %

– Esgoto, diâmetro igual a 50mm - 3 %

– Esgoto, diâmetro igual a 75mm - 2%

– Esgoto, diâmetro igual a 100mm - 2%

– Esgoto, diâmetros superiores a 100 mm - 1 %

– Ventilação - 0,3 %

TESTE E ENTREGA DAS INSTALAÇÕES

- A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo; recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado sobre a entrada em carga das tubulações.

- As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa; para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.

- Após a limpeza de todos as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada em carga.

- O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, a coluna de saída de esgoto deverá ser tamponada, bem como todas as entradas, exceto a mais alta; pela entrada mais alta, as tubulações deverão ser preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a procura de eventuais vazamentos.

- Deverá ser realizado com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação; por um ponto de saída de esgoto deverá ser introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão então ser tamponadas; a introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 kPa; essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações inspecionadas a procura de vazamentos.

Louças e metais sanitários

- Bacia sanitária convencional na cor branca com tampa plástica branca

- Descarga de parede tipo válvula com acabamento cromado

- Mictório com sifão integrado para válvula embutida na parede, cor branca

- Ferragens e metais sanitários cromados, linha Standard, ou similar

- Cuba de louça de embutir, oval, cor branca

- Lavatório suspenso de canto, para lavatório de PNE, cor branca

- Barras de apoio em aço inox escovado

- ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS:

Deverão ser executadas conforme projeto específico, aprovados pela concessionária, sendo utilizados materiais de 1a qualidade e mão de obra especializada.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

- Atender aos requisitos da norma ABNT-NBR5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão);

- Fornecer circuitos de alimentação de força balanceados e independentes das demais cargas do prédio

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS

I - Eletrodutos

Tubo em PVC rígido, antichama, em conformidade com a NBR6150 (EB744), classe A ou B, a ser fornecido nas dimensões especificadas neste projeto (ver plantas). Será obrigação do instalador a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita instalação do sistema de infra-estrutura tais como: curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, etc, nas dimensões especificadas. De um modo geral os eletrodutos serão lançados no interior das lajes e/ou paredes.

Fabricante.: Tigre, Fortilit, Tupy, ou equivalente.

Quanto à colocação dos eletrodutos rígidos, deverão ser observadas as seguintes recomendações:

Os cortes dos mesmos só poderão ser feitos em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura da rosca com ferramenta apropriada; os eletrodutos aparentes deverão ser fixados por meio de abraçadeiras, tirantes ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade, desde que aprovado pela fiscalização; o espaçamento máximo para fixação deverá ser adequado às respectivas recomendações dos seus fabricantes; a ligação entre eletrodutos (emenda) será feita por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades ou outras peças que assegurem a regularidade na superfície interna; quando embutido nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rígidos deverão ser sobre as armaduras ou sobre as superfícies das peças pré-fabricadas e colocadas de maneira a evitar sua deformação durante a concretagem; as curvas necessárias nos eletrodutos deverão ser feitos com curvas longas, respeitando-se o raio de curvatura dos cabos; para cabos UTP o mínimo raio de curvatura deverá ser de 25mm.

Será rejeitado o eletroduto cuja curvatura haja ocasionado fendas ou redução de seção; nas juntas de dilatação, a tubulação deverá ser seccionada, garantindo-se continuidade elétrica e vedada com dispositivo especial. Os eletrodutos que tiverem terminações nas eletrocalhas deverão ter acabamento com Box`s retos. As terminações de eletrodutos nas caixas deverão ser feitas por meio de arruelas e buchas de proteção. Os eletrodutos não poderão ter saliências maior que a altura da arruela mais a bucha de proteção.

II - Dutos:

Os dutos e acessórios de derivações (curvas, junções, tês, cruzetas, etc.) deverão ser do mesmo fabricante e do tipo perfurado, construídos em chapa de aço galvanizado nº 16, nas dimensões conforme indicado em projeto, e referências citadas de fabricação MOPA ou similar. Os dutos deverão ser fixados conforme detalhado em projeto, com materiais e acessórios de fabricação MOPA ou similar. Nas derivações de dutos para eletroduto deverão ser utilizados acessórios adequados conforme indicado em projeto, de fabricação MOPA ou similar.

III - Eletrocalhas

As eletrocalhas serão do tipo perfurada, construídas em chapa de aço nº 16, galvanizadas eletroliticamente, de fabricação MOPA, MEGA, SISA, BANDEIRANTES ou similar. Deverão ser instaladas com suas devidas curvas, tês, reduções, flanges, cruzetas, subidas, decidas e junções, nas medidas e funções compatíveis sendo do mesmo fabricante das eletrocalhas.

As fixações dos tirantes deverão ser no teto através de suspensões para tirantes ou suporte vertical, vergalhão rosca total, Cantoneira ZZ, porca sextavada, arruela lisa, em ferro galvanizado. Após a colocação das suspensões para tirante, deverão ser colocados tirantes de 1/4”,  porcas e arruelas de pressão por dentro e por fora da suspensão, mantendo a altura  mínima de 20 cm entre a eletrocalha e o teto. O  tirante será acoplado a eletrocalha com suspensão vertical, porca e arruela por dentro e por fora da suspensão. Deverão ser instalados 1,5 m de distancia entre eles.

As curvas nas eletrocalhas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de 45º em seqüência ao invés de uma curva de 90º. As eletrocalhas deverão ser unidas através de emendas, utilizando sempre parafusos sextavados com cabeça de lentilha arruelas e porcas sextavadas (duas peças por emenda, quatro parafusos por peça).

IV QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Quadro de distribuição fechado de embutir, com estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo, pintado com pintura eletrostática epóxi nas cores cinza ou bege, com dimensões compatíveis com o projeto, contendo placa de montagem e kit barramento (fase, neutro e terra) no padrão DIN, com barramento de acordo com o projeto e isolação (barramentos fase e neutro) de no mínimo 1KV, dimensionados conforme a norma ABNT – 6808/1993, marca CEMAR, SIEMENS ou equivalente.

Deverão ser fornecidos espelhos cegos para preenchimento de eventuais espaços.

●  Os quadros deverão ser fixados ou embutidos a 1,50m do eixo do quadro ao piso acabado. No caso de instalação de quadro próximo um ao outro, considerar 0,30m de distância mínima entre eles.

●  Ao final da obra a Contratada deverá fixar, no lado interno da porta dos quadros de força, o diagrama de identificação dos circuitos, bem como as recomendações prescritas na NBR5110.

V  DISJUNTOR TRIFÁSICO

Disjuntor trifásico de capacidade diversas (conforme projeto / plantas), padrão DIN, com curva de disparo “C”, atendendo aos requisitos das normas NBR IEC 60898 e 60947-2, marcas SIEMENS ou equivalente.

VI DISJUNTOR MONOFÁSICO

Disjuntor monofásico de capacidade diversas (conforme projeto / plantas), padrão DIN, com curvas de disparos compatíveis com os circuitos composto de cargas eletrônicas tipo microcomputadores, impressoras e outras (ver projeto), atendendo aos requisitos das normas NBR IEC 60898 e 60947-2, possua bornes embutidos e alavanca de acionamento embutida de forma a proteger contra manobras acidentais, marcas SIEMENS ou equivalente.

VII CABO ELÉTRICO (Interno)

Condutor elétrico de cobre, flexível, com capa isolante não propagante à chama, isolamento de 750V, com diâmetros diversos (conforme projeto / plantas), atendendo aos requisitos das normas NBR—6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812, marcas Pirelli ou equivalente.

A cor das capas dos cabos deverão obedecer as condições estabelecidas no item 4.4.2.

VIII CABO ELÉTRICO (externo)

Condutor elétrico de cobre, flexível, do tipo sintenax, com capa isolante não propagante à chama, isolamento de 1KV, com diâmetros diversos (conforme projeto / plantas), atendendo aos requisitos das normas NBR—6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812, marcas Pirelli ou equivalente.

IX TOMADAS

Tomada tripolar (2P+T) universal com capacidade para 15A – 125V/250V, marca Pial ou equivalente.

Todos os pontos embutidos nas paredes obedecerão aos seguintes critérios:

Tomada universal: 0,40m do piso acabado;

Tomada para estabilizada: 0,40m do piso acabado;

Tomada para voz e dados: 0,40m do piso acabado;

Interruptor: 1,00m do piso acabado

As tomadas, quando próximas, obedecerão a um afastamento de 10cm uma das outras.

X Luminárias

Conforme descrição em projeto específico de luminotécnica, e em planilha orçamentária, serão distribuídas nos diversos ambientes.

Obs.: O projeto de luminotécnica prevalecerá sobre o de instalações elétricas, no tocante às especificações das luminárias;

Os postes e luminárias externas serão integrantes da segunda etapa da obra.

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO e SPDA:

Deverão ser executadas conforme projetos específicos, aprovados pelo corpo de Bombeiros, sendo utilizados materiais de 1a qualidade e mão de obra especializada.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

- CBMPE (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco)

- ABNT-NR 23 (Proteção Contra Incêndio)

- Prescrições da NBR-5419 (SPDA).

### As cordoalhas deverão ser de cobre eletrolítico, com elevada condutibilidade elétrica, nas seções de 35mm2  e 50mm2.

Captores tipo Franklin, e no solo, deverá ser efetuada a ligação equipotencial, por intermédio de uma cordoalha de cobre, de todas as canalizações metálicas originadas externamente à edificação

### extintores

### EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA

Agente extintor: Água. Tipo de pressurização: Direta. Tempo de descarga (s): 80 ± 5. Alcance do jato (m): maior que 8 m. Rendimento na posição vertical: 97% (mínimo). Capacidade Extintora: 2-A - NBR 9443. Produto: Extintor tipo Água Pressurizada. Classe: A. Capacidade: Indicada em projeto. Características: Pressurizado com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro com capacidade de 0 a 21 Kgf, Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-11715 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9443.

### EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO

Agente extintor: Pó ABC. Tipo de pressurização: direta. Capacidade: Indicada em projeto. Tempo de descarga (s): 11. Alcance do jato (m): 4,5 (médio). Rendimento na posição vertical: 93% (mínimo). Capacidade Extintora: 1-A NBR 9443 e 10-B NBR 9444. Extintor de incêndio, tipo pó químico, pressurizado, com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444.

ITEM 16 – LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Condições e Normas

1. LIMPEZA DIÁRIA

  - Remover diariamente todo o entulho mantendo a obra sempre limpa.

2.VERIFICAÇÃO FINAL

2.1. A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive as áreas externas.

_____________________________